解决数据相关问题并添加逻辑和移位指令

- 解决数据相关

我们修改代码：

……

always @(*) begin

if (rst == `RstEnable) begin

rdata1 <= `ZeroWord;

end else if (raddr1 == `RegNumLog2'h0) begin

rdata1 <= `ZeroWord;

end else if ((raddr1 == waddr) && (we == `WriteEnable) && (re1 == `ReadEnable)) begin

rdata1 <= wdata;

end else if (re1 == `ReadEnable) begin

rdata1 <= regs[raddr1];

end else begin

rdata1 <= `ZeroWord;

end

end

……

端口2同理

这样便解决了相隔两条指令的数据相关，对于相邻和相隔一条指令的这两种情况，有三种解决办法：

添加了数据前推的数据流图：

我们希望从执行（或访存阶段）直接获取上一阶段（或上上阶段）的地址和值，因此需要在id模块添加几个接口来接收来自执行或访存阶段的数据。增加的接口如图和如表：

修改id.v的代码如下：

……

//Fetch the result from the execution stage

input wire ex_wreg_i,

input wire [`RegBus] ex_wdata_i,

input wire [`RegAddrBus] ex_wd_i,

//Fetch the result from the mem stage

input wire mem_wreg_i,

input wire [`RegBus] mem_wdata_i,

input wire [`RegAddrBus] mem_wd_i,

……

always @(*) begin

if (rst == `RstEnable) begin

reg1_o <= `ZeroWord;

end else if ((reg1_read_o == 1'b1) && (ex_wreg_i == 1'b1) && (ex_wd_i == reg1_addr_o)) begin

reg1_o <= ex_wdata_i;

end else if ((reg1_read_o == 1'b1) && (mem_wreg_i == 1'b1) && (mem_wd_i == reg1_addr_o)) begin

reg1_o <= mem_wdata_i;

end else if (reg1_read_o == 1'b1) begin

reg1_o <= reg1_data_i;                                      //Regfile read the value of port1

end else if (reg1_read_o == 1'b0) begin

reg1_o <= imm;                                                   //immediate number

end else begin

reg1_o <= `ZeroWord;

end

end

……

端口2同理

至此，我们就解决了数据相关问题，在下一节我们将进行简单的测试。

- 逻辑指令和移位指令的实现

2.1 and、or、xor、nor

指令格式：

2.2 andi、xori

指令格式：

2.3 lui指令

指令格式：

2.4 sll、sllv、sra、srav、srl、srlv

指令格式：

2.5 nop、ssnop、sync、pref

仔细观察我们发现，nop指令和ssnop指令和sll指令一致，是因为我们为了简化指令，使用逻辑左移指令代表空指令，实际上逻辑左移0位就是没有执行任何操作。

2.6 修改译码阶段的ID模块

首先添加宏定义：

//AluOp

`define EXE_AND_OP             8'b00100100

`define EXE_OR_OP               8'b00100101

`define EXE_XOR_OP             8'b00100110

`define EXE_NOR_OP             8'b00100111

`define EXE_ANDI_OP           8'b01011001

`define EXE_ORI_OP              8'b01011010

`define EXE_XORI_OP            8'b01011011

`define EXE_LUI_OP               8'b01011100

`define EXE_SLL_OP              8'b01111100

`define EXE_SLLV_OP            8'b00000100

`define EXE_SRL_OP              8'b00000010

`define EXE_SRLV_OP            8'b00000110

`define EXE_SRA_OP              8'b00000011

`define EXE_SRAV_OP            8'b00000111

`define EXE_NOP_OP              8'b00000000

`define EXE_RES_SHIFT       		3'b010

`define EXE_AND                    6'b100100            //The function code of 'AND' instruction

`define EXE_OR                      6'b100101             //The function code of 'OR' instruction

`define EXE_XOR                    6'b100110            //The function code of 'XOR' instruction

`define EXE_NOR                    6'b100111            //The function code of 'NOR' instruction

`define EXE_ANDI                   6'b001100           //The function code of 'ANDI' instruction

`define EXE_ORI                     6'b001101            //The function code of 'ORI' instruction

`define EXE_XORI                   6'b001110            //The function code of 'XORI' instruction

`define EXE_LUI                      6'b001111            //The function code of 'LUI' instruction

`define EXE_SLL                      6'b000000            //The function code of 'SLL' instruction

`define EXE_SLLV                    6'b000100            //The function code of 'SLLV' instruction

`define EXE_SRL                      6'b000010            //The function code of 'SRL' instruction

`define EXE_SRLV                    6'b000110            //The function code of 'SRLV' instruction

`define EXE_SRA                      6'b000011            //The function code of 'SRA' instruction

`define EXE_SRAV                    6'b000111            //The function code of 'SRAV' instruction

`define EXE_SYNC                    6'b001111            //The function code of 'SYNC' instruction

`define EXE_PREF                     6'b110011            //The instruction code of 'PREF' instruction

`define EXE_SPECIAL_INST    6'b000000          //The instruction code of type'SPECIAL'

`define EXE_NOP                      6'b000000

`define SSNOP                        32'b00000000_00000000_00000000_01000000

值得注意的是，运算子类型aluop是8位，而每一个运算的功能码是6位，我们知道，判定一个运算类型的方式是判断一条指令的前六位和后六位（[31:26], [5:0]），我们用一个8位的运算子类型和一个3位的运算类型来唯一标识一种运算。具体确定运算种类的过程如下：

具体修改的ID模块代码见附录1

2.7 修改执行阶段的EX模块

对于执行模块，相对来说会简单一点，只需简单的几步就可以实现逻辑运算，例如：逻辑左移：res <= reg1 << reg2

值得关注的是算术右移，因为我们知道，算术右移需要在左边补上符号位，因此我们想到把符号位单独拿出来，并扩展成32位。试想，若将一个32位数算数右移n位，那么左边将会空出n位，用逻辑右移后，左边n位将补0，而我们又知道逻辑或运算可以实现将结果变成自身，因此我们考虑将逻辑右移后的左边n位与符号位做或运算，那么左边n位将变成符号位，具体实现如下

shifters <= reg2_i >> reg1_i[4:0]) | ({32{reg2_i[31]}) << (6’b32 – {1’b0, reg1_i[4:0]}))

具体修改的EX模块代码见附录2

- 测试及分析

3.1 逻辑指令测试代码

仿真结果：

我们发现一次执行了指令，并且结果正确

3.2 移位指令测试代码

仿真结果：

最终2号寄存器的值为FFFFFF80，答案正确。

- 附录

4.1 ID模块

……

always @(*) begin

if (rst == `RstEnable) begin

aluop_o <= `EXE_NOP_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_NOP;

wd_o <= `NOPRegAddr;

wreg_o <= `WriteDisable;

instvalid <= `InstValid;

reg1_read_o <= 1'b0;

reg2_read_o <= 1'b0;

reg1_addr_o <= `NOPRegAddr;

reg2_addr_o <= `NOPRegAddr;

imm <= 32'h0;

end else begin

aluop_o <= `EXE_NOP_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_NOP;

wd_o <= inst_i[15:11];

wreg_o <= `WriteDisable;

instvalid <= `InstInValid;

reg1_read_o <= 1'b0;

reg2_read_o <= 1'b0;

reg1_addr_o <= inst_i[25:21];                   //Read the register address of port1 from Regfile

reg2_addr_o <= inst_i[20:16];                   //Read the register address of port2 from Regfile

imm <= `ZeroWord;

case (op)

`EXE_SPECIAL_INST: begin

case (op2)

5'b00000: begin

case (op3)

`EXE_OR: begin

wreg_o <= `WriteEnable;

aluop_o <= `EXE_OR_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_LOGIC;

reg1_read_o <= 1'b1;

reg2_read_o <= 1'b1;

instvalid <= `InstValid;

end

`EXE_AND: begin

wreg_o <= `WriteEnable;

aluop_o <= `EXE_AND_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_LOGIC;

reg1_read_o <= 1'b1;

reg2_read_o <= 1'b1;

instvalid <= `InstValid;

end

`EXE_XOR: begin

wreg_o <= `WriteEnable;

aluop_o <= `EXE_XOR_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_LOGIC;

reg1_read_o <= 1'b1;

reg2_read_o <= 1'b1;

instvalid <= `InstValid;

end

`EXE_NOR: begin

wreg_o <= `WriteEnable;

aluop_o <= `EXE_NOR_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_LOGIC;

reg1_read_o <= 1'b1;

reg2_read_o <= 1'b1;

instvalid <= `InstValid;

end

`EXE_SLLV: begin

wreg_o <= `WriteEnable;

aluop_o <= `EXE_SLL_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_SHIFT;

reg1_read_o <= 1'b1;

reg2_read_o <= 1'b1;

instvalid <= `InstValid;

end

`EXE_SRLV: begin

wreg_o <= `WriteEnable;

aluop_o <= `EXE_SRL_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_SHIFT;

reg1_read_o <= 1'b1;

reg2_read_o <= 1'b1;

instvalid <= `InstValid;

end

`EXE_SRAV: begin

wreg_o <= `WriteEnable;

aluop_o <= `EXE_SRA_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_SHIFT;

reg1_read_o <= 1'b1;

reg2_read_o <= 1'b1;

instvalid <= `InstValid;

end

`EXE_SYNC: begin

wreg_o <= `WriteEnable;

aluop_o <= `EXE_NOP_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_NOP;

reg1_read_o <= 1'b0;

reg2_read_o <= 1'b1;

instvalid <= `InstValid;

end

default: begin

end

endcase

end

default: begin

end

endcase

end

`EXE_ORI: begin                                 //Judge whether it is the ORI instruction by the value of OP

//The instruction of ORI need to  put the result to the destination register

wreg_o <= `WriteEnable;

//The sub-type of calculation is 'OR'

aluop_o <= `EXE_OR_OP;

//The type of calculation is Logic

alusel_o <= `EXE_RES_LOGIC;

//Need the Regfile read port1 to read the register

reg1_read_o <= 1'b1;

//Not need the Regfile read2 to read the register

reg2_read_o <= 1'b0;

//The immediate number

imm <= {16'h0, inst_i[15:0]};

//The register address which the instruction will execuate

wd_o <= inst_i[20:16];

//The instruction of ORI is valid

instvalid <= `InstValid;

end

`EXE_ANDI: begin

wreg_o <= `WriteEnable;

aluop_o <= `EXE_AND_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_LOGIC;

reg1_read_o <= 1'b1;

reg2_read_o <= 1'b0;

imm <= {16'h0, inst_i[15:0]};

wd_o <= inst_i[20:16];

instvalid <= `InstValid;

end

`EXE_XORI: begin

wreg_o <= `WriteEnable;

aluop_o <= `EXE_XOR_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_LOGIC;

reg1_read_o <= 1'b1;

reg2_read_o <= 1'b0;

imm <= {16'h0, inst_i[15:0]};

wd_o <= inst_i[20:16];

instvalid <= `InstValid;

end

`EXE_LUI: begin

wreg_o <= `WriteEnable;

aluop_o <= `EXE_OR_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_LOGIC;

reg1_read_o <= 1'b1;

reg2_read_o <= 1'b0;

imm <= {inst_i[15:0], 16'h0};

wd_o <= inst_i[20:16];

instvalid <= `InstValid;

end

`EXE_PREF: begin

wreg_o <= `WriteEnable;

aluop_o <= `EXE_NOP_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_NOP;

reg1_read_o <= 1'b0;

reg2_read_o <= 1'b0;

instvalid <= `InstValid;

end

default: begin

end

endcase                         //case op

if (inst_i[31:21] == 11'b00000000000) begin

$monitor("SHIFT DONE");

if (op3 == `EXE_SLL) begin

wreg_o <= `WriteEnable;

aluop_o <= `EXE_SLL_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_SHIFT;

reg1_read_o <= 1'b0;

reg2_read_o <= 1'b1;

imm[4:0] <= inst_i[10:6];

wd_o <= inst_i[15:11];

instvalid <= `InstValid;

end else if (op3 == `EXE_SRL) begin

wreg_o <= `WriteEnable;

aluop_o <= `EXE_SRL_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_SHIFT;

reg1_read_o <= 1'b0;

reg2_read_o <= 1'b1;

imm[4:0] <= inst_i[10:6];

wd_o <= inst_i[15:11];

instvalid <= `InstValid;

end else if (op3 == `EXE_SRA) begin

wreg_o <= `WriteEnable;

aluop_o <= `EXE_SRA_OP;

alusel_o <= `EXE_RES_SHIFT;

reg1_read_o <= 1'b0;

reg2_read_o <= 1'b1;

imm[4:0] <= inst_i[10:6];

wd_o <= inst_i[15:11];

instvalid <= `InstValid;

end

end

end                                    //if done

end                                        //always done

……

4.2 EX模块

……

always @(*) begin

if (rst == `RstEnable) begin

logicout <= `ZeroWord;

end else begin

case (aluop_i)

`EXE_OR_OP: begin

logicout <= reg1_i | reg2_i;

end

`EXE_AND_OP: begin

logicout <= reg1_i & reg2_i;

end

`EXE_NOR_OP: begin

logicout <= ~(reg1_i | reg2_i);

end

`EXE_XOR_OP: begin

logicout <= reg1_i ^ reg2_i;

end

default: begin

logicout <= `ZeroWord;

end

endcase

end                             //if end

end                                 //always end

//SHIFT

always @(*) begin

if (rst == `RstEnable) begin

shiftres <= `ZeroWord;

end else begin

case (aluop_i)

`EXE_SLL_OP: begin

shiftres <= reg2_i << reg1_i[4:0];

end

`EXE_SRL_OP: begin

shiftres <= reg2_i >> reg1_i[4:0];

end

`EXE_SRA_OP: begin

shiftres <= ( {32 {reg2_i[31] } } << (6'd32 - {1'b0, reg1_i[4:0] } ) ) | (reg2_i >> reg1_i[4:0]);

end

default: begin

shiftres <= `ZeroWord;

end

endcase

end

end

//********* Chapter 2 : Choose one result by type of the instruction of 'alusel_i' ********

always @(*) begin

wd_o <= wd_i;

wreg_o <= wreg_i;

case (alusel_i)

`EXE_RES_LOGIC: begin

wdata_o <= logicout;

end

`EXE_RES_SHIFT: begin

wdata_o <= shiftres;

end

default: begin

wdata_o <= `ZeroWord;

end

endcase

end

……