乘累加和乘累减指令的实现

- 指令说明

乘累加和乘累减指令包括四条：madd、maddu、msub、msubu，各指令格式如下表所示：

- 实现思路

我们在之前将CPU增加了流水线暂停机制，因此我们计划在流水线执行阶段采用两个时钟周期完成运算，第一个时钟周期执行乘法运算，第二个周期将乘法结果与HILO寄存器的结果相加/相减。

要实现乘累加和乘累减，要保存两个信息：当前的时钟周期，以及乘法结果。因此我们在EX/MEM模块中添加两个寄存器cnt、hilo，分别保存上述信息。修改后的系统结构如图所示：

执行阶段EX模块的输出hilo_temp_o是乘法结果，传递到EX/MEM模块，并在下一个时钟周期送回EX模块，参与第二个时钟周期的加法/减法运算。

执行阶段EX模块的输出cnt_o代表当前是第几个时钟周期，传递到EX/MEM模块，并在下一个时钟周期送回EX模块，后者据此判断当前处于乘累加、乘累减指令的第几个执行周期。

- 修改实现

3.1 修改ID模块

确定指令过程如图：

具体代码见附录一

值得注意的是：因为最终将结果是写入HILO寄存器，而不是写入通用寄存器，所以设置wreg_o为WriteDisable。但是我发现了一个问题，将MADD和MADDU类型设置成MUL类型，在执行阶段这是保存到通用寄存器的操作，为什么这里MUL可以执行保存到HILO寄存器呢？

往后继续学习可能会有答案。

3.2 修改EX模块

增加的接口描述如下表所示：

具体代码见附录二

我们首先计算乘法结果，取出乘法操作的被乘数，指令madd、msub都是有符号乘法，我们用~reg1i+1进行正负数转换，，同理第二个数也是一样，目的是全部转换成乘法运算，再根据两个乘数的符号来判断最后结果的正负。

然后我们得到了临时乘法结果hilo_temp，根据以下的几种情况来判断正负：

- 若为有符号乘法madd、msub

  - 乘数和被乘数为一正一负，则对最终结果hilo_temp求补码；

  - 若两者同号，则最终结果不变；

- 若为无符号乘法运算，最终结果也不变

另外，在乘累加乘累减指令中的流水暂停中，我们引入了新的变量cnt，用来记录周期数，当处于第一个周期时，将stallreq_for_madd_msub设置为Stop，当进入第二个周期时，此时EX模块驶入的hilo_temp_i就是上一个时钟周期得到的乘法结果，所以将hilo_temp_i与HILO寄存器相加，保存到hilo_temp1中，同时设置stallreq_for_madd_msub为NoStop，乘累加指令结束，设置cnt_o为2’b10，而不是直接设置为2’b00，目的是，如果是其他原因导致流水线保持暂停，那么由于cnt_o为2’b10，所以EX阶段不在计算，从而方式乘累加指令重复运行。

最后给出信号stallreq的值，目前只有乘累加乘累减指令会导致流水线暂停，所以stallreq就直接等于变量stallreq_for_madd_msub的值。

3.3 修改EX/MEM模块

增加的接口如下表所示：

具体代码见附录三

3.4 修改OpenMIPS模块

这部分没什么好说的，就是细心一点，变量的值不要弄混淆了，类似于.cnt_o接口的值是cnt_i等等，具体代码见附录四。

- 测试及结果

我使用了下面的测试程序进行测试：

.org 0x0

.set noat

.global _start

_start:

ori  $1,$0,0xffff

sll  $1,$1,16

ori  $1,$1,0xfffb           # $1 = -5

ori  $2,$0,6               # $2 = 6

mult $1,$2                # hi = 0xffffffff

# lo = 0xffffffe2

madd $1,$2                # hi = 0xffffffff

# lo = 0xffffffc4

maddu $1,$2                # hi = 0x5

# lo = 0xffffffa6

msub $1,$2                 # hi = 0x5

# lo = 0xffffffc4

msubu $1,$2                 # hi = 0xffffffff

# lo = 0xffffffe2

最终仿真结果为：

结果正确。

另外，我在给实验班编了几个错误中，包含了一些需要理解源程序以及整个工作原理才能找到的错误（当然一行行对照源码也能改出来）。

- 首先是一个语法错误，就是在define宏定义后面加上了分号，这是在预处理的时候就执行的语句，本质上并不是一个语句，所以不能加分号，最终加上分号的结果是编译错误，提示这样的信息：

只是提示在分号处有语法错误，这样其实很难发现是宏定义出错~~~

- 然后就是在OpenMIPS模块中实例化参数错误：

我将这两个参数互换了一下，如果熟悉右边这张系统模块图的话，根据最终仿真结果cnt为高阻态，很容易知道是接口实例化出错。看右边的图我们知道，EX模块的cnt_i和EX/MEM模块的cnt_o的值应该是一样的，而变量cnt_o是EX模块的cnt_o接口的值，它应该和EX/MEM模块中cnt_i的值一致。检查接口实例化，应该会发现EX/MEM模块中那两个cnt并没有正确传值；

仿真发现cnt为高阻态：

- 在id模块中，我用assign自行赋值了stallreq，最终仿真结果的stallreq_from_id便为我赋值的值，正确的应为高阻态（整个程序并为对其赋值）

- 还有就是在EX/MEM模块中一段代码写错，当stall[3]为0时，cnt_o应为2’b00，我将它改为了cnt_i，这样EX模块中的cnt_i的值便一直为2’b10，程序便会在一次流水暂停后一直暂停下去，不会跳出暂停；

正确的应为：

- 当然还有一个最难发现的错误，就是汇编代码的一个小问题，我将第一行的.org 0x0改为了.org 0x8，结果虽然正确，但是细心的人会发现，读取指令延后了两个周期：

修改之前正确的应为：

当然还有一些没有意义的改错，譬如故意将aluop之类的指令码写错，少一个end之类的，就没有出的必要了。我觉得能从错误中进一步理解代码和流程才是改错的核心所在。

- 附录

不写了，懒得贴代码了。